МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ № 11-3/221-09 ОТ 04 07 2002г.

ПО  ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

"АХДЕЗ 3000" ЗАО "ПЕТРОСПИРТ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ.

Методические  указания  разработаны  Научно-исследовательским   институтом   дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Анисимова Л.И., Мельникова Г.Н., Родионова Р.П.

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического  надзора.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "АХДЕЗ 3000" представляет собой готовый к применению кожный  антисептик в виде бесцветной прозрачной жидкости с характерным запахом. В качестве действующих веществ содержит хлоргексидин  биглюконат (0,5%) и этиловый спирт (79%), кроме того, в состав средства входят функциональные добавки. Выпускается в  пластиковых  флаконах   вместимостью 1дм3.

Срок   годности средства - 3 года  со дня  изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных  инфекций, микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов.

1.3. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство при    введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения  у средства не выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки  глаза.

1.4. Средство предназначено в качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов и гигиенической  обработки  рук  медицинского персонала в лечебно-профилактических  учреждениях; для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, объектов коммунальных служб (в том числе косметических салонов и др.).

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек.

2.2. Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют, не менее чем двукратно, теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают  стерильной  марлевой  салфеткой. Затем 5 мл средства наносят на кисти рук и втирают его в кожу рук и предплечий в течение 2,5 минут; после этого снова наносят 5 мл средства на кисти рук и втирают его в кожу кистей рук и предплечий в течение 2,5 минут (поддерживая кожу рук во влажном состоянии). Общее время обработки составляет 5 мин. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3. Избегать попадания средства в глаза!

3.4.Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными  приборами. Не курить!

3.5.Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах, не доступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше +30°С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

3.6. По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.7. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном  попадании средства  в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила  натрия.

4.2. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением абсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды).

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО "АХДЕЗ 3000".

По показателям качества средство дезинфицирующее АХДЕЗ 3000 должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование показателя | Норма | Метод анализа |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная бесцветная жидкость без механических примесей, c характерным запахом. | По ГОСТ 14618.0 |
| 2 Плотность при 20°С, г/см3 | 0,841-0,851 | По ГОСТ 18995.1 |
| 3 Показатель концентрации водородных ионов, рН | 5,5-6,5 | По 5.1 |
| 4 Массовая доля этилового спирта, % | 77,0-81,0 | По 5.2 |
| 5 Массовая доля хлоргексидина биглюконата, % | 0,45-0,55 | По 5.3 |

5.1. Определение показателя концентрации водородных ионов.

Показатель концентрации водородных ионов определяют потенциометрическим методом в соответствии с «Государственной фармакопеей СССР» ХI издание, выпуск 1, с. 113.

5.2. Определение массовой доли этилового спирта.

5.2.1. Массовую долю этилового спирта находят по таблице для определения для содержания этилового спирта в водноспиртовых растворах в соответствии с «Государственной фармакопеей СССР» ХI издание, выпуск 1, с. 303, при этом вначале определяют объемную долю спирта по ГОСТ 3639, раздел 2.

5.2.2 Арбитражный метод определения массовой доли этилового спирта (газохроматографический).

Массовую долю этилового спирта определяют методом газовой хроматографии в режиме программирования температуры, используя ДИП, с применением «внутреннего эталона».

5.2.2.1. Аппаратура, реактивы, посуда.

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая из нержавеющей стали длиной 2 м, внутренним диаметром  3 мм;

Сорбент: полисорб-1, размер частиц 0,16- 0,20мм.

Газ- носитель - азот по ГОСТ 9293; особой чистоты или 1-ого сорта   повышенной чистоты, гелий по ТУ 51-940, очищенный марки А или Б.

Воздух,  сжатый в баллоне или из компрессора.

Водород технический по ГОСТ 3022.

Спирт этиловый ректификованный с объемной долей не менее 96,0%

"Эталон внутренний":   пропанол-1 для    хроматографии по ТУ 6-09-783.

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427 с пределом измерения 300 мм.

Лупа измерительная по ГОСТ 25 706 или микроскоп измерительный.

Интегратор

Пипетка по ГОСТ 29169 или ГОСТ 29 227, вместимостью 1см3 и 2 см3.

Стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25 336.

Микрошприц   типа МШ, вместимостью  1 и 10мм3 по ТУ 2.833.106

Весы лабораторные общего назначения 1-ого или 2-ого класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24 104.

5.2.2.2. Подготовка к анализу

5.2.2.2.1/ Подготовка колонки.

Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа  и, не присоединяя к детектору, продувают газом-носителем при объемном расходе (30+5) см3/мин. при программировании температуры от 50 до 190°С. Скорость программирования 1оС/мин.

Затем, присоединив колонку к детектору, при температуре (190 ± 3) °С до установления стабильной нулевой линии при максимальной чувствительности прибора.

Вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии  с инструкцией к прибору.

5.2.2.2.2. Определение   массовой  доли  этилового спирта в спирте этиловом ректификованном, используем для приготовления градуировочных  смесей.

Массовую долю этилового спирта находят по таблице для определения содержания этилового спирта в водноспиртовых растворах в соответствии с «Государственной фармакопеей СССР» Х1 издание, выпуск 1, с. 303, при этом вначале определяют объемную долю спирта по ГОСТ 3639, раздел 2.

5.2.2.2.3   Градуировка хроматографа.

Прибор градуируют по пяти искусственным смесям, которые готовят следующим образом. Во взвешенный стаканчик дозируют 1,5 см3 ректификованного этилового спирта, закрывают пробкой и взвешивают, дозируют 0,3 см3 воды, закрывают пробкой и снова взвешивают, затем дозируют 1,5 см3 пропанола-1, закрывают пробкой и снова взвешивают.

Результаты взвешивания компонентов каждой смеси в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

Смеси тщательно перемешивают.

Каждую искусственную смесь хроматографируют не менее трех раз при условиях проведения анализа по 6.2.2.3.

Градуировочный  коэффициент (К) рассчитывают по формуле:

mi • SЭТ

К = ——————  ,		(1)

mЭТ • Si

где: mi – масса этилового спирта в искусственой смеси, г; при расчете массы этилового спирта учитывают массовую долю этилового спирта в ректификованном этиловом спирте, определяемую по п. 5.2.2.2.2.

mЭТ – масса «внутреннего эталона» в искусственной смеси, г;

Si и SЭТ – площадь пика этилового спирта и «внутреннего эталона» в конкретном определении, мм2.

Результаты округляют до второго десятичного знака.

За  градуировочный коэффициент этилового спирта (Кi,СР) принимают среднее арифметическое значение результатов  всех определений, абсолютные  расхождения  между  которыми  не превышают   допускаемое расхождение, равное 0,04. Допускаемая относительная суммарная погрешность определения градуировочного коэффициента ± 10% при доверительной вероятности Р = 0,95.

Значения относительного времени удерживания этилового спирта относительно пропанола-1 - 0,36. Значение градуировочного коэффициента -1,34.

Градуировку хроматографа следует проводить не реже чем через 400 анализов.

5.2.2.3. Проведение анализа

Во взвешенный стаканчик дозируют 1,8  см3 препарата, закрывают пробкой и снова взвешивают. Затем дозируют 1,5 см3 пропанола-1, закрывают пробкой и снова взвешивают.

Результаты взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

Содержимое стаканчика тщательно перемешивают и хроматографируют не менее трех раз.

Условие проведения анализа:

Объемный расход газа-носителя				(30±5) см3/мин

Объемный расход водорода					(30±3) см3/мин

Объемный расход воздуха					(300±20) см3/мин

Температура испарителя					(170±10) °С

Скорость диаграммной ленты				240 мм/час

Объем  вводимой пробы					1мм3

Начальная температура термостата колонки		(95+3) °С

Конечная температура термостата колонки		(110+3) °С

Скорость увеличения температуры термостата колонки		(4+1) °С

Время с момента ввода пробы до включения

программы увеличения температуры термостата  колонки	7-8 мин

Типовая хроматограмма анализа препарата приведена на рисунке 1.

1- этиловый спирт; 2- пропанол-1.

Рисунок 1. Типовая хроматограмма препарата "АХДЕЗ 3000"

5.2.2.4 Обработка результатов

Площадь пика измеряют интегратором или вычисляют общепринятым методом.

Массовую долю этилового спирта Х,%, вычисляют   по   формуле:

Кi,СР • Si • mЭТ • 100

Х = ——————————  ,

SЭТ • mi

где: Ki,СР – градуировочный коэффициент этилового;

Si и SЭТ – площадь пика этилового спирта и «вещества - эталона» в анализируемом препарате, мм2;

mi и mЭТ – масса пробы анализируемого препарата «вещества - эталона», г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений,   абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение равное 1,0 масс %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность  результатов анализа   10% при  доверительной  вероятности P= 0,95.

5.3. Определение массовой доли хлоргексидина биглюканата.

5.3.1. Оборудование и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2-го и 3-го класса по ГОСТ 24 104 с наибольшими пределами взвешивания 200 гр. и 500 г соответственно.

Баня водяная.

Колба Кн-2-500-50 по ГОСТ 25336.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251

Кислота   хлорная по ТУ 6-09-28-78,раствор   молярной   концентрации с (HCIO4) = 0,1моль/дм3 в ледяной уксусной кислоте, приготовленной по ГОСТ 25794.3

Кислота уксусная (х.ч. ледяная) по ГОСТ 61.

Кристаллический   фиолетовый (индикатор) по ТУ 6-09-4119, раствор в ледяной уксусной кислоте с массовой долей 0,1%.

5.3.2. Проведение анализа

70-100 г анализируемого   средства   помещают в   предварительно взвешенную колбу и выпаривают на водяной бане до  сухого остатка. Результаты взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака.

Остаток растворяют в 80 см3 ледяной  уксусной  кислоты  и титруют   раствором  хлорной кислоты в присутствии кристаллического фиолетового до появления желто-зеленого окрашивания.

5.3.3.Обработка результатов.

Массовую долю хлоргексидина биглюконата X, %, вычисляют по формуле:

0,0224 • V • 100

Х = —————————  ,

m

где 0,0224 - масса  хлоргексидина    биглюконата,   соответствующая 1 см3 раствора  хлорной  кислоты   концентрации  точно с ( HCIO4) = 0,1 моль/дм3, г;

V - объем раствора хлорной кислоты концентрации точно с ( НСЮ4) = 0,1 моль/ дм3, израсходованный на титрование, см3;

m - масса пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое  результатов двух параллельных определений,   абсолютное расхождение  между  которыми  не  превышает  допускаемое расхождение равное 0,005% .

Допускаемая   абсолютная   суммарная   погрешность   результата анализа ± 0,030%, при доверительной вероятности Р=0,95.

Согласовано:

Генеральный директор ЗАО «Петроспирт»

С.И. Дерунов